ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργαλείο καθήλωσης ραμμάτων, τύπου βελόνης για σύγκλιση των οπών εισόδου των τροκάρ με ελατήριο και άκρο σχήματος μονού άγκιστρου. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ. 300251-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 25 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοιχτή επέμβαση κήλης με στυλεό 5mm και 30 απορροφήσιμες βίδες από PGLA με ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης και δυνατότητα κάμψης 3cm . ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300251-3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ενδοσκοπικός σάκκος συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματοςτου σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής και πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής 10mm. Ο στυλεός να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα κοπής του ράμματος. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 280 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως με 15 κλιπ τιτανίου με εγκάρσιες αυλακώσεις, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) και δύο λειτουργικές σκανδάλες, με δυνατότητα μερικού κλεισίματος, με σχεδιασμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και μηχανισμό μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει. Μεγάλο (L). ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311364 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-12 mm με πιστολοειδή λαβή, κάνουλα 100mm, ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μεταλλική κοπτική λάμα για την είσοδο στην περιτοναική κοιλότητα υπό άμεση όραση. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-16 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 28 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Tροκάρ τυφλού ατραυματικού άκρου για ανοιχτή λαπαροσκοπική τεχνική τύπου HASSΟN μεγέθους 5-12 mm, με ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο, μπαλόνι, με βαλβίδα CO2 τουλάχιστον 2 θέσεων και με ενσωματωμένο μετατροπέα. Να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 119 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τροκάρ 5-12 mm με αιχμηρό άκρο σχήματος V, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, δυνατότητα αφαίρεσης του άνω τμήματος για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας, 100mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα, με προστατευτική ασπίδα ασφαλείας και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-5 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τροκάρ 5mm με αιχμηρό άκρο σχήματος V, με προστατευτική ασπίδα ασφαλείας 100 mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τροκάρ οπτικό 5-12 mm με ατραυματικό άκρο, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, δυνατότητα αφαίρεσης του άνω τμήματος για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας, 150mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. LONG ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300920 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ενδοσκοπικοί βρόχοι με ράμμα Νο 0 από ράμμα βραδείας απορρόφησης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-17 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 120 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κλιπς απολίνωσης αγγείων medium/large κασέτα με 6 κλιπ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311350-9 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 350 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος, 5mm, αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες κ με δυνατότητα πλήρους περιστροφής. Να περιλαμβάνει 3 κασέτες των 10 απορροφήσιμων κλιπ από PGLA σε μορφή βίδας ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300974 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ανταλλακτική κασέτα των 10 απορροφήσιμων κλιπ από PGLA σε μορφή βίδας για το παραπάνω εργαλείο ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300974-1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 90 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εργαλείο καθήλωσης πλέγμ. ανοιχτής χειρ. κεφάλ. 20 κλιπς απορρ. σχημ. Διπλής άγκυρας. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300977 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σύστημα τροκάρ για Λαπαροσκοπική Βουβωνοκήλη αποτελούμενο από Οπτικό τροκάρ με στυλεό, μπαλόνι διάνοιξης χώρου και μπαλόνι σταθεροποίησης, μαζί με σύριγγα και σύστημα πλήρωσης αέρα μπαλονιού ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300978 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 13 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Αποστειρωμένο τροκάρ τύπου Hasson διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με σταθεροποιητή και 2 φτερά καθήλωσης ραμμάτων και μοχλό ρύθμισης του ύψους της κάνουλας. Να αποτελείται από λεία ατραυματική διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95mm, μήκους 100mm με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300985 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης μήκους 35,5cm, διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος μη απορροφήσιμα από τιτάνιο 3,8mm. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300506 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓ. ΑΙΜΟΣΤ.ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧ.ΜΗΚ. ΣΤΥΛ.36cm ΔΙΑΜ.5 ΧΙΛ.360 ΜΟΙΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300937 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 15mm μιάς χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής δυεισδυτικής ικανότητας, ραβδωτή διάφανη κάνουλα, μήκους 100mm με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300940 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται κεφαλές:α) αρθρούμενες, β) με ενσωματωμένο ενισχυτικό συρραφής, γ) με κεκαμμένο άκρο και δ) κυρτές καμπύλης σχεδίασης, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος των σιαγώνων από την σκανδάλη με το ένα χέρι. Με ίδιο και διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Με 10 θέσεις άρθρωσης και δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300946 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ανταλλακτική κεφαλή, αρθρούμενη, με διαφορετικό ύψος ανοιχτού κλιπ(3mm-3,5 mm-4mm) σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Μήκους 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για κανονικούς-παχείς ιστούς. Συμβατή και με ηλεκτρικό εργαλείο. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300947 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Άγκιστρο απώθησης οργάνων 1 mm, τύπου βεντάλιας, αρθρούμενο, με πέντε πτυσσόμενα σκέλη. Μήκος 32 cm. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311436 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συνθετική ιστική κυανοακρυλική κόλλα αιμόστασης, συγκόλλησης και στεγανοποίησης ιστών & οργάνων, από 100% μονομερή ν-εξυλκυανοακρυλικό, για χρήση ως άριστο συγκολλητικό μέσο για χειρουργικά πλέγματα, με αιμοστατικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, σε συσκευασλια blister, με σύριγγα ασφαλείας και βελόνη σε συσκευασία του 1 ml. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με ειδικό λαπαροσκοπικό στειλεό μήκους 37 cm. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 311437 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΣΜΟΥ (Defogging) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ με διακόπτη έναρξης/λήξης, με ειδικά σφουγγαράκια καθαρισμού λαπαροσκοπίου με αντι-γρατζουνιστικό (scratch-free) υλικό, με ένα θάλαμο θέρμανσης λαπαροσκοπίου με αντιθαμπωτικό (defogging) υγρό, με δύο θήκες συγκράτησης της συσκευής (5 mm και 12 mm) στο στέλεχος του τροκάρ και σε αποστειρωμένη συσκευασία. ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 31438 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Β) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚ 300476 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1600 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Σε όλα τα υλικά να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου μεταφρασμένο στα ελληνικά. 2. Τα εργαλεία να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. Απαιτούνται δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το κάθε είδος. 3. H ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι τουλάχιστον 2 ετών. 4. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. 5. Κατάλογος πελατών (Nοσοκομεία που προμηθεύονται τα είδη) . 6. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του εργαλείου και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά) όπως επίσης CE, ISO και DOC της κατασκευάστριας εταιρείας. 7. Η προμηθεύτρια εταιρεία , σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την αποκλειστική διακίνηση των προιόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προιόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προιόντος ή μετά από την συμπλήρωση της "Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προιόντων9λευκή κάρτα)" από τον χρήστη. 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδιευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την ασφαλέστερη καθοδήγηση/παρουσίαση των προϊόντων στους χρήστες καθώς και για την υποστήριξη αυτών στα χειρουργεία του Νοσοκομείου πάντα μετά από έγκριση του Δ.Σ. και εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης:

- Σε μορφή αρχείου PDF με το όνομα ESPD

- Σε μορφή αρχείου XML με το όνομα espd-request.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «AΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ,» |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «AΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ,» | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε  Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.